Útmutató az állapotértékelés alapján engedélyezett vízkivételek

mennyiségi monitoringjának megvalósításához

a 221/2025 (VII. 24) Korm.rendelet 2026. január 1-től hatályos módosítása szerint

1. A mennyiségi monitoring célja

A 2024. évi LXXX. törvény 14/A. § (1) bekezdés értelmében a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetekben a vízhasználók monitoringrendszer kiépítésére, üzemeltetésére és adatszolgáltatásra kötelezhetők. Felszín alatti vízkészletek igénybevétele estén a monitoring célja a vízhasználatoknak a vízkészletek mennyiségére és minőségére, illetve a vízszint süllyedésére gyakorolt hatásának értékeléséhez szükséges adatok biztosítása. Az állapotértékelés kiterjed az okozott trendjellegű vízszintsüllyedés mértékének meghatározására, valamint – a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának követelményéből adódóan – a szomszédos vízkivételekre és ökoszisztémákra gyakorolt hatás mértékére. Az értékelést a VIZIG végzi kétévenként az adatszolgáltatás keretében átadott és egyéb rendelkezésre álló adatok alapján. Az állapotértékelés eredménye alapján a VIZIG javaslatára a vízügyi hatóság dönt az engedély meghosszabbításáról, illetve felülvizsgálatáról. Ez az állapotértékelésen alapuló engedélyezés lényege.

A monitoringnak tehát komoly szerepe van a vízkivétel hatásának értékelésében, illetve ennek eredményétől függően a vízkivétel fenntarthatóságának megítélésében.

Megjegyzés: az útmutató a mennyiségi monitoring kialakítására és üzemeltetésére vonatkozik, azonban a rendelet előírja, hogy a monitoring kutaknak a vízminőség vizsgálatára is alkalmasnak kell lenniük. A vízminőségi monitoring tervezésére vonatkozó szempontokat a vízügyi hatóság adja meg.

2. A monitoring tartalma

A 221/2025 (VII. 21.) Korm.rendelet részletezi a monitoringra vonatkozó fogalmakat és előírásokat.

Az alkalmazott fogalmak:

- Monitoringrendszer: a vízkivételhez tartozó megfigyelőkutak összesége, a mérési eszközökkel és az észlelt adatok kezelésével együtt.

- Monitoring terv: a monitoringrendszer kialakításának és működésének dokumentációja, amit az engedélyezési eljárás keretében kell benyújtani. A tervet a vízügyi hatóság hagyja jóvá a VIZIG vagyonkezelői hozzájárulása alapján.

A rendeletben a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetekben a monitoringra vonatkozóan a következő előírások szerepelnek:

- A monitoringrendszer kiépítése és a monitoring terv benyújtása a 10000 m3/év-et meghaladó vízkivételek esetében kötelező.

- A monitoringrendszernek – ha kiépítése szükséges – legalább három, a vízkivétel utánpótlódási területén belül található megfigyelőkutat kell tartalmaznia. A megfigyelőkutakat távmérővel kell felszerelni.

- A monitoringrendszer részeként üzemeltetési engedéllyel rendelkező megfigyelőkutak is felhasználhatók (az engedéllyel rendelkező hozzájárulásával).

A FETIVIZIG, hivatkozva a jó állapot fenntartása érdekében szükséges egyéb intézkedések lehetőségére, a FAVÖKO-k területére eső 10000 m3/év mennyiséget nem meghaladó vízkivételek esetében is megköveteli megfigyelőkutak létesítését, de ezek száma – a konkrét esethez igazodva – háromnál kevesebb is lehet.

A FETIVIZIG tágabb értelmezése szerint a monitoringnak – a szűken értelmezett monitoringrendszeren, vagyis a megfigyelőkutakon túl – része minden olyan mérés, adatfeldolgozás és adatszolgáltatás, amely az állapotértékelést szolgálja. Eszerint a felszín alatti mennyiségi monitoring részének kell tekinteni:

- Valamennyi (működő és tervezett) termelőkút esetében a vízkivétel mennyiségének mérését, folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy kalibrált digitális kútvízmérővel (221/2025 (VII. 24.) Korm.rendelet és 43/1999 (XII. 26.) KHVM rendelet),

- Továbbá, a termelőkutak vízszintjeinek mérését (101/2007 (XII. 23.) és 30/2008 (XII.31) KvVM rendeletek).

A jelen útmutató egyaránt vonatkozik a tágabb értelemben vett monitoring kialakítására, üzemeltetésére, a kapcsolódó adatfeldolgozásra és adatszolgáltatásra, valamint a 10000 m3/év-et meghaladó vízkivételek esetén a monitoring terv tartalmára is.

3. Az első lépés: a vízigény benyújtása a FETIVIZIG-re előzetes véleményezés céljából

A tervezést megelőzően a vízigényt előzetes véleményezés céljából a VIZIG-re kell benyújtani, aki tájékoztatást ad arról, hogy az adott igény esetén szükséges-e megfigyelőkutak létesítése és az erre vonatkozó monitoring terv benyújtása. Az előző pontban leírtak alapján – különleges esetektől eltekintve – erre a védett FAVÖKO-k terültére eső vízkivételek és az egyéb, 10000 m3/év-et meghaladó vízkivételek esetén van szükség. Engedélyezett vízkivétel növelését célzó kérelem esetén a teljes, megnövelt vízkivétel számít.

Amennyiben a vízkivétel létesítése valamilyen oknál fogva nem kizárt és monitoring terv benyújtása is szükséges, a FETIVIZIG a tervezéshez az alábbi információkat nyújtja:

- a vízkivétel 2 km-es környezetében:

  - a FETIVIZIG kezelésében lévő törzshálózati kutak koordinátái és rendelkezésre álló műszaki paraméterei,

  - egyéb, a FETIVIZIG nyilvántartásában szereplő megfigyelőkutak koordinátái és rendelkezésre álló műszaki paraméterei,

  - az igénylő kérésére a FETIVIZIG megfigyelőkútjaiban mért vízszintek,

  - a FETIVIZIG nyilvántartásában szereplő vízjogi engedéllyel (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) rendelkező termelőkutak koordinátái, szűrőzési mélységük, az engedélyezett napi és éves vízkivétel, valamint a vízkivétel célja,

  - vízbázis védőterület, védőidom érintettsége,

- a vízkivétel 2 km-es környezetében található védett FAVÖKO-k területe (shape file),

- a vízkivétel környezeti hatása szempontjából releváns vízadó szinteket (általában a talajvíztartó),

- a tervezési szempontokat összefoglaló jelen útmutatót.

4. Megfigyelőkutak tervezése

Ez a fejezet csak arra az esetre vonatkozik, amikor megfigyelőkutak kiépítése szükséges (védett FAVÖKO területére eső vízkivétel, vagy 10000 m3/év-et meghaladó egyéb területre eső vízkivétel), egyéb esetekben ez a fejezet kihagyható.

A monitoring terv elkészítése az igénylő által megbízott tervező feladata. A megfigyelőkutak tervezésekor a következők szerint kell eljárni.

A tervezés 3 feladatra bontható:

- A vízkivétel utánpótlódási területének, illetve hatásterületének meghatározása.

- A megfigyelőkutak helyének kijelölése.

- A monitoringrendszer (megfigyelőkutak) bemutatása, leírása.

  - A vízkivétel utánpótlódási területének, illetve hatásterületének meghatározása

A rendelet szerint a megfigyelőkutaknak a vízkivétel utánpótlódási területére kell esniük. Célszerű azonban ezt a fogalmat a „hatásterület” fogalommal helyettesíteni, mert a kötött fedőrétegű és a feláramlási területeken a tényleges utánpótlódási terület a vízkivételtől nagy távolságban lehet. A monitoring célja, hogy adatokat szolgáltasson annak értékeléséhez, hogy az adott vízkivétel hozzájárul-e a tartós vízszintsüllyedéshez, vagy az okozott vízszintsüllyedés miatt hatással van-e a környezet egyéb vízkivételeire és növényzetére. Tehát elsősorban nem az utánpótlódási viszonyokra, hanem a vízkivétel által okozott vízszintsüllyedésre vagyunk kíváncsiak.  A hatásterület tehát az a terület, ahol a vízkivétel által okozott vízszintcsökkenés (depresszió) potenciális hatás szempontjából releváns mértékű. Esetünkben ez 5 – 10 cm lehet. Beszivárgási területeken a hatásterület lényegében megegyezik az utánpótlódási területtel.

A hatásterület meghatározása minden vízkivétel esetében kötelező feladat, függetlenül attól, hogy szükséges-e monitoringrendszer kiépítése vagy sem. A figyelembe veendő szempontokat az 1. Függelék tartalmazza. (Megjegyzés: amennyiben nem szükséges monitoring tervet készíteni, ez a feladatrész az általános tervezés keretében az egymásra hatás vizsgálatokhoz kapcsolódva készül el.)

A terv műszaki leírásában be kell mutatni a hatásterület meghatározásához használt módszert és/vagy a koncepcionális modellt (rétegzettség, utánpótlódási viszonyok, peremfeltételek), a hidrodinamikai modellt és a felhasznált adatokat.

4.2 A megfigyelőkutak helyének kijelölése

A tervnek egy átnézeti térképen be kell mutatnia a tervezés kiindulási adatait:

- a tervezett kút (több kút esetén telep) helyét,

- annak a teleknek a határát, amelyen belül a termelőkút létesül,

- a FETIVIZIG-től kapott, illetve egyéb forrásból származó információk alapján a környezetben lévő termelő és megfigyelő kutakat,

- a hatásterületet,

- a hatásterületre eső más tulajdonban lévő telkek határait és területhasználatuk jellegét, valamint – ha előfordul – a védett FAVÖKO-k határait.

Táblázatban kell közölni a térképen feltüntetett kutak legfontosabb adatait:

- a kút azonosítója és kataszteri száma (ha van),

- a kút jellege: megfigyelő vagy termelőkút,

- tulajdonos (ha ismert),

- termelőkutak esetén a vízkivétel célja és engedélyezett mennyisége,

- koordináták,

- a kút perem- és terepszintje,

- talpmélység, szűrőzési szintek.

A megfigyelőkutak helyének kijelölését a következő három funkció teljesítése határozza meg:

- ha a vízkivétel védett FAVÖKO területére esik, vagy ha a hatásterületén, vagy 1 km-en belül van védett FAVÖKO, akkor adatok biztosítása a FAVÖKO-ra gyakorolt hatás értékeléséhez (az E4.1 és E4.2 korlát ellenőrzéséhez),

- adatok biztosítása a hatásterületre eső, más tulajdonában lévő mezőgazdasági és erdészeti területek növényzetére gyakorolt hatásának értékeléséhez (az E5 korlát ellenőrzéséhez),

- adatok biztosítása a vízkivételnek tulajdonítható tartós trend jellegű vízszintsüllyedés megállapításához (a K2 korlát ellenőrzéséhez).

Amennyiben a vízkivétel védett FAVÖKO területére esik, mindhárom monitoring pontot a FAVÖKO területén belül kell elhelyezni. (10000 m3/évet nem meghaladó vízkivétel esetén a monitoring pontok száma a ténylegesen veszélyeztett élőhelyek függvényében kevesebb is lehet.) Egy gyenge állapotú FAVÖKO esetében akkor lehet szó a vízkivételhez való hozzájárulásról, ha a hatásterület nem érint a FAVÖKO területen belüli értékes, felszín alatti víztől függő élőhelyeket (ha érint, akkor az a vagyonkezelői hozzájárulás szempontjából kizáró oknak számít). A megfigyelőkutak célja annak igazolása, hogy a hatásterület a működés során, a valóságban sem érinti ezeket az élőhelyeket.  Emiatt a megfigyelőkutakat a termelőkúthoz legközelebbi élőhelyek környezetében kell kijelölni. Ezek a megfigyelőkutak nyilván a hatásterületen kívülre esnek, de ebben az esetben célszerűbb az élőhely közeli vízszintváltozásokat mérni, és ezek alapján értékelni a tényleges hatásokat, mint egy közbenső ponton. Egy jó állapotú FAVÖKO esetében a vízszintsüllyedés szempontjából a monitoring helyeket a hatásterületen belüli értékes felszín alatti víztől függő élőhelyek környezetében kell kialakítani, mert a cél annak igazolása, hogy a vízkivétel ezeknél az érzékeny élőhelyeknél nem okoz a megengedettnél nagyobb vízszintsüllyedést. Ezeket a küszöbszinteket a tervezés során, a felszín alatti víztől függő élőhelyekre gyakorolt várható hatás elemzése alapján a tervező határozza meg és a FETIVIZIG hagyja jóvá, az élőhely típusát is figyelembe véve (wetland, nedves rét, száraz rét, szikes terület, erdő  …).

Amennyiben van védett FAVÖKO a vízkivétel hatásterületén belül, vagy 1 km-es környezetében, az egyik megfigyelőkút a FAVÖKO határának a vízkivételhez legközelebbi pontjához közel kerüljön. Ez a megfigyelőkút esetleg a hatásterületen kívülre esik, de ebben az esetben fontosabb, hogy a FAVÖKO peremén kialakuló vízszintsüllyedést mérjük, ne pedig az esetleg pontatlanul meghatározott hatásterület peremén. Ha a releváns pont az igénylő telekhatárán kívül esik, akkor a terület tulajdonosának hozzájárulását csatolni kell a dokumentációhoz. Amennyiben a tulajdonos nem járul hozzá a kút létesítéséhez, akkor az elutasító dokumentumot kell csatolni, és a FAVÖKO monitorozásának megoldása a VIZIG-gel történő egyedi egyeztetés alapján történik.

A VIZIG a konkrét helyzettől függően mérlegelheti, hogy az 1 km-en belüli távolság ellenére eltekint a FAVÖKO közeli megfigyelőkút létesítésétől, amennyiben a vízkivétel hatásterülete távol esik a FAVÖKO területétől (távolságuk > 500 m). Ebben az esetben a FAVÖKO megfigyelőkút áthelyezhető az egyéb szempontok szerint releváns helyekre.

A nem FAVÖKO megfigyelésére szolgáló kutakat a következő szempontok/lépések alapján kell kijelölni:

- Elsődleges a szomszédos területek növényzetére gyakorolt hatás értékelése, amelyhez ki kell jelölni a hatásterülettel érintett, növénytermesztéssel vagy erdőgazdálkodással foglalkozó nem a vízhasználó tulajdonában lévő földrészletek határán a termelőkúthoz legközelebbi pontot, azaz a vízkivétel hatását mutató kritikus (potenciális monitoring) pontot.

- Ezek közül törölhetők azok, amelyek olyan érintett földrészlet irányába esnek, amelynek tulajdonosától az igénylő olyan nyilatkozatot tud csatolni, hogy hozzájárul a vízkivétel létesítéséhez és elfogadja annak esetleges hatását.  Vagy az érintett földrészletre érvényes, hogy a talajvízállás értéke az utóbbi 5 év átlagában 4 m alatti.

- Az így kijelölt potenciális pontok közül kell kiválasztani a megfigyelőkutak helyét (legalább kettőt, ha egy kutat már ki kellett jelölni a FAVÖKO miatt, illetve hármat, ha nem volt szükség FAVÖKO-t ellenőrző kútra), az irányok és a távolságok mérlegelésével, úgy, hogy a megfigyelőkutak jelentősen eltérő irányokban és távolságban mutassák meg a vízkivétel hatását. Az első kritérium érdekében két megfigyelési pont iránya által bezárt szög lehetőleg nagyobb legyen, mint 75o, míg a második kritérium azzal teljesíthető, hogy a kutak távolsága a termelőkúttól számottevően különbözzön. Ha van FAVÖKO kút, akkor az irány és a távolság mérlegelésekor ezt a kutat is figyelembe kell venni. Lehetőleg a legközelebbi és a legtávolabbi pont szerepeljen a kiválasztottak között, hacsak valamelyik nincs túl közel a „fix” FAVÖKO-kúthoz, vagy egymáshoz.  (Megjegyzés: a termelőkúthoz/telephez nagyon közeli pontok kijelölését – amelyek esetén megvan annak a kockázata, hogy vízszintváltozás meghaladja az E5 korlátot – két módon lehet elkerülni: a termelőkút telken belüli helyének átgondolt kiválasztásával és/vagy a túl közeli szomszédos telek tulajdonosának elfogadó nyilatkozatával.)

Előfordulhat, hogy nem mindegyik elfogadó nyilatkozatot nem adó szomszédos, más tulajdonában lévő, növénytermesztéssel foglalkozó terület határára kerül megfigyelőkút. Ez akkor fogadható el, ha a terv alapján belátható, hogy az értékelés így is elvégezhető.

Az érintett FAVÖKO-k és mezőgazdasági vagy erdőterületek száma és jelentősége vagy a távolságok mérlegelése miatt a rendelet által minimálisan előírt három megfigyelőkútnál több is javasolható, illetve ezt a FETIVIZIG a terv véleményezésekor megkövetelheti. A több kút által biztosított pontosabb értékelés az igénylő érdeke is lehet, megérheti a többletköltséget.

Fordított esetben, amennyiben nincs a fentieknek megfelelő 3 pont a szomszédos, más tulajdonában lévő területek határán, akkor az irányokra és a távolságokra vonatkozó szempontok alapján lehet a hiányzó megfigyelőkutak helyét a hatásterületen belül kijelölni.  (Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megfigyelőkút más tulajdonában lévő területre tervezik, akkor csatolni kell a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.)

- Az engedélyezési eljárás része annak ellenőrzése, hogy a kritikus pontokon a vízkivétel által okozott várható vízszintsüllyedés a FAVÖKO, illetve a szomszédos mezőgazdasági területek határán nem haladja meg a FETIVIZIG által az előzetes véleményezés keretében megadott küszöbértékeket. A jó állapotú FAVÖKO területére eső vízkivétel esetén az érzékeny élőhelyekre a tervező által megállapított (a FETIVIZIG által jóváhagyott), még megengedhető süllyedési küszöbértékek teljesülését kell igazolni. A gyenge állapotú FAVÖKO területére eső vízkivételek esetén nem küszöbszintek jelentik a kritériumot, hanem a hatásterület kiterjedése, azaz a vízkivétel hatására kialakuló vízszintsüllyedés küszöbértéke gyakorlatilag 0. Ezeknek a kritériumoknak a teljesülését a hatásvizsgálat, illetve depressziószámítás alapján a terv részeként kell igazolni. Megjegyzés: a kétévenkénti, a VIZIG által végzett állapotértékelés során pedig a monitoring adatok alapján meghatározott, a vízkivételnek tulajdonítható vízszintsüllyedés sem lehet nagyobb az említett küszöbértékeknél.

- A vízkivételnek tulajdonítható tartós trend jellegű vízszintsüllyedés értékelése a termelőkút/kutak és a fentiek szerint kijelölt megfigyelőkutak alapján történik. Ha a megfigyelőkutak a vízkivétel helyéhez képest számottevően különböző irányban és távolságban helyezkednek el, akkor ez a kiosztás biztosítja a trend értékeléséhez szükséges adatokat is.

- A fentiek szerint kijelölt megfigyelőkutak kiválthatók üzemeltetési engedéllyel rendelkező megfigyelőkutakkal, amennyiben a hatásterületen belül (vagy annak közvetlen közelében) található olyan meglévő megfigyelőkút, amely a vízkivétel hatása szempontjából képes ugyanazt az információt szolgáltatni, mint valamely előzőek szerint kijelölt kút. (Gyakorlatilag ez a tervezett monitoring hellyel megközelítően azonos mélységű és távolságú kutat jelent, amelynek iránya akkor térhet el, ha a vízkivétel által okozott depresszió az eltérő irányban is várhatóan hasonló mértékű.) A mérési koncepcióba nem illeszkedő, „funkció nélküli” megfigyelőkút nem fogadható el helyettesítésként. Ha több ilyen kút is szóba jöhet helyettesítő kútként, akkor előnyben kell részesíteni a törzshálózati megfigyelőkutakat. A tervhez csatolni kell az üzemeltető nyilatkozatát, hogy a mért adatokat átadja, illetve hozzájárul a jelen monitoring követelményei szerinti kiegészítéshez.

4.3 A monitoringrendszer ismertetése

A tervnek a kiindulási adatokat és a hatásterületet mutató átnézeti térkép kiegészítésével (de a tervezés során végül figyelmen kívül hagyott megfigyelőkutak elhagyásával) be kell mutatnia:

  - Ha a vízkivétel védett FAVÖKO területére esik, akkor az azon belül található, a felszín alatti vizek állapotára érzékeny élőhelyeket és az ezek közelében tervezett megfigyelőkutakat.

  - A hatásterülettel érintett, más tulajdonában lévő, növénytermesztéssel vagy erdőgazdálkodással foglalkozó fölrészletek növényzetére gyakorolt hatás vizsgálatára alkalmas kritikus pontokat és az ezek közül kiválasztott monitoring helyeket. Külön kell jelölni azokat a földrészleteket, amelyek tulajdonosától rendelkeznek lemondó nyilatkozattal, illetve azokat, ahol a talajvíz mélysége az elmúlt 5 év átlagában 4 m alatti.

A monitoring terv műszaki leírásában indokolni kell a megfigyelőkutak helyének kiválasztását: FAVÖKO, kritikus pontok közötti válogatás, a tervezési szempontok betartásának igazolása). A térképre hivatkozva ismertetni kell az egyes megfigyelőkutak szerepét és működését. Ennek ki kell terjednie a mérések céljára (FAVÖKO állapota, szomszédos területre gyakorolt hatás, csak trend jellegű vízszintsüllyedés), a mérési módszerekre és az alkalmazott eszközökre.

Be kell mutatni a megfigyelő kutak kiképzését (fúrási technológia, csövezés, szűrőzés, kútfej, műszerek elhelyezése, adattárolás és az adattovábbítás berendezései). A kutat a talajvíztartóra kell szűrőzni, a kiszáradással szembeni biztonsággal. A rendelet az igénybe vett vízadóra történő szűrőzést írja elő.  Az „igénybe vett” kifejezést a jelen útmutató általánosabb értelemben használja: a vízkivétel által okozott hatás szempontjából leginkább érintett vízadókat értve alatta. (Megjegyzés: a vízminőség monitorozása nem része ennek az útmutatónak, de megjegyezzük, hogy a kutat úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen vízmintavételre is.)

Az általános monitoring részét képező termelőkút/kutak (a telephez tartozó összes termelőkút) és a megfigyelőkutak adatait egy táblázatban kell összefoglalni, amelynek tartalma azonos a kiindulási adatokat tartalmazó táblázatéval (ld. 4.2 fejezet), kiegészítve az észlelésre vonatkozó egyéb információkkal: észlelt adat, mérőeszköz típusa, észlelési rend (ld. 5. fejezet).

__________

Az  5., 6. és 7. fejezet valamennyi vízkivételre vonatkozik. Megfigyelőkutakkal nem rendelkező telepek esetében csak a termelőkutakra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. Ezeknél a vízkivételeknél (tekintettel arra, hogy nem készül monitoring terv) ezeknek a fejezeteknek a tartalmát az általános tervbe kell beépíteni. Ez vonatkozik az előző fejezetben a monitoring elemeit bemutató táblázatra is, amely ebben az esetben csak a termelőkutat tartalmazza. Erre a FETIVIZIG az előzetes vízigény bírálatban külön felhívja az igénylő figyelmét.

5. Mérendő adatok és üzemelési rend

A 221/2025 kormányrendelet a termelőkutakban folyamatosan mérő hitelesített vízmérő vagy kalibrált digitális kútvízmérő, a megfigyelőkutakban távmérésre alkalmas vízszintregisztráló alkalmazását írja elő.  A rendelet az észlelésekkel kapcsolatos részleteket nem szabályozza. Az érvényben lévő egyéb jogszabályok, hatósági előírások alapján, valamint az állapotértékeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében szükséges kiegészítéssel a FETIVIZIG a következő mérések végrehajtását tartja szükségesnek, amelyeket a vagyonkezelői nyilatkozat és a vízjogi engedély fogja tartalmazni:

- Termelőkutakban a kitermelt vízmennyiség (a vízóra) leolvasása minden hónap első munkanapján, valamint az üzemelési időszakok kezdetén (ellenőrző ismétlés) és végén a nyugalmi vízszintek méréséhez kapcsolódva. Továbbá az egy-egy időszakhoz tartozó összes üzemóra. Fontos pontosítás, hogy üzemelési időszaknak számít a szivattyúnak az átlagostól 20 %-nál nem nagyobb eltéréssel való működtetése 72 óránál nem hosszabb üzemszünettel.  (Vagyis a szivattyúzás vízhozama változtatáskor nem térhet el ±20 %-nál nagyobb mértékben az üzemelési időszak üzemszünetek nélküli átlagos vízhozamától.) Több termelőkút esetén az üzemelési időszakot az összes kút együttes működésének, víztermelésének figyelembevételével kell megállapítani.

- Termelőkutakban a FETIVIZIG javaslatára a vízügyi hatóság előírhatja impulzusmérők (továbbiakban vízhozamregisztrálók) alkalmazását.  Ez egyrészt a regisztrált vízszint adatok együttes értékelésével lehetővé teszi a vízhozamváltozások hatásának pontosabb vizsgálatát, másrészt az adatok felhasználhatók a vízóra leolvasások ellenőrzésére, illetve egy üzemelési időszakban az üzemórák pontos meghatározására.

- Termelőkutakban a vízszint mérése lehetőleg folyamatos regisztrálással. Ha ez nem lehetséges, akkor a nyugalmi és az üzemi vízszintek kézi mérése az üzemelési időszakok elején és végén. Továbbá indításkor az üzemi vízszint, leálláskor a nyugalmi vízszint beállásának időtartama. 72 órát meghaladó üzemszünet idején a nyugalmi vízszint kézi mérése az üzemszünet 4. napján, majd havonta egyszer, lehetőleg a hónap első napján.

- A megfigyelőkutakban a vízszint regisztrálása, távmérő alkalmazásával. Folyamatos regisztrálás és adatletöltés, amíg a FETIVIZIG-en kiépül a távmérők adatainak fogadására alkalmas rendszer.

- A vízszintregisztráló berendezéseket (a termelő- és a megfigyelőkutakra egyaránt) úgy kell felszerelni, hogy a kézi vízszintmérésekre legyen lehetőség.

A monitoring üzemeltetéséről digitális naplót kell vezetni. Ebbe a naplóba kell bejegyezni a termelő és a megfigyelőkutakra vonatkozó alapadatokat, illetve a monitoring működését érintő valamennyi eseményt:

- alapadatok: a telep neve, helye, üzemeltetője, vízjogi üzemeltetési engedély száma, a kút jele, helyi elnevezése, termelő- vagy megfigyelőkút, a vízkivétel célja, kút azonosítok, terepszint, peremszint (mérés viszonyítási szintje), mélység, szűrőzés, koordináták,

- üzemelési időszakban: vízóra közbenső leolvasása a hónap első napján (ha ez 72 óránál rövidebb üzemszünet idejére esik, akkor az üzemszünetet követő napon): időpont, vízóra állása, üzemi vízszint,

- az üzemelési időszakok kezdetekor: időpont, a vízóra állása, a nyugalmi vízszint, a tervezett vízhozam, az üzemi vízszint beállásának időtartama, a beállt üzemi vízszint,

- üzemelési időszak végén: időpont, a vízóra állása, az aktuális üzemi vízszint, a nyugalmi vízszint beállásának időtartama, a nyugalmi vízszint, összes üzemóra az üzemelési időszakban,

- vízszintregisztráló nélküli termelőkútban a 72 órát meghaladó üzemszünet idején a nyugalmi vízszint kézi mérésének eredményei,

- minden kiegészítő kézi vízszintmérés időpontja és eredménye (meghibásodás idején, kalibrációhoz, vízmintavétel előtt és után, ld. alább részletesebben),

- a vízóra meghibásodásának időpontja,

- vízszint- és vízhozamregisztráló (ha van) indítása: indítás időpontja, az adatrögzítés gyakorisága,

- a regisztrált vízszint- és vízhozamadatok (ha van) letöltése: időpont,

- vízszint- és vízhozamregisztráló (ha van) leállítása: időpont, oka (ellenőrzés, meghibásodás),

- vízminőségi mintavétel esetén: időpont, tisztítószivattyúzás hossza, kitermelt víz mennyisége, nyugalmi vízszint előtte és utána.

A vízszint- és vízhozamregisztrálók esetében az adatrögzítés gyakorisága a víztermelés által okozott depresszió terjedésének vizsgálata érdekében legalább óránkénti.

A szivattyúzással kapcsolatos eseményeknél a vízszinteket akkor is fel kell tüntetni a digitális naplóban (önellenőrzési céllal is), ha a kúton van vízszintregisztáló berendezés. Automatikusan vezérelt szivattyúk esetében a monitoring naplót utólag, a regisztrátumok alapján kell kitölteni. Ilyen esetekben is azonosítani kell az üzemelési időszakok elejét és végét – ld. definíció, fentebb  –, és a naplóba be kell jegyezni a vízóra állását és a jellemző vízszinteket. Az üzemórát utólag, a regisztrált vízszint- és vízhozamváltozások alapján lehet megállapítani (ez a termelőkúthoz legközelebb eső megfigyelőkút alapján is lehetséges). Megjegyzés: a megfigyelőkutakkal nem rendelkező kis telepeken, ha nincs vízszint- és/vagy vízhozamregisztrálás, akkor ez a művelet nem végezhető el, de az ilyen kis telepen az automatikus vezérlés sem valószínű.

A vízszintek folyamatos regisztrálása esetén havonta kalibrációs mérésekre van szükség. Eltérés esetén ismétlő mérés, és ha szükséges, akkor a regisztráló berendezés beállítása.

A megfigyelőkúton lévő vízszintregisztráló meghibásodása esetén a berendezés javításról/pótlásáról 30 napon belül kell gondoskodni. A javítás/pótlás idején napi egyszeri mérés. A mérés lehetőleg azonos időpontban történjen. Üzemelési napon a mérést azután kell elvégezni, hogy a termelőkútban beállt az üzemi vízszint.

A termelőkutakban lévő vízszintregisztráló meghibásodása esetén a kézi mérésekre vonatkozó mérési rend lép életbe. Tekintve, hogy ez nem kötelező mérés, ennek nincs időkorlátja, ugyanakkor a részletesebb, pontosabb monitoring a vízhasználó érdeke is.

A termelőkúton elhelyezett vízhozamregisztráló meghibásodása esetén 30 napon belül kell gondoskodni a javítástól/pótlásról.

A termelőkutakban a vízóra meghibásodását 8 napon belül be kell jelenteni a VIZIG-nek, vízügyi hatóságnak, és 30 napon belül gondoskodni kell a javításáról vagy pótlásáról. A vízóra nélküli időszakban az üzemelési idő és a vízhozam alapján becsülni kell a vízkivételt és naponta kell mérni az üzemi vízszintet (a megfigyelőkutakban regisztrált vízszintváltozásokkal való összehasonlítás érdekében). Ha a termelőkúton van vízhozamregisztráló, akkor a regisztrált adatok letöltése után a vízhozamra és a termelt vízmennyiségre vonatkozó becsült adatok pontosíthatók.

6.  Adatok tárolása és feldolgozása

Folyamatosan regisztráló berendezések esetén a lekérdezett adatokat digitális adathordozón kell tárolni, <időpont> ;  <adat> formában.

A manuális vízszint mérések és a vízóra leolvasások eredményeit a digitális monitoring naplóban kell rögzíteni.  A felsorolt információk kötelezőek, azonban a megjegyzés rovatban kiegészíthetők. A jobb áttekinthetőség érdekében célszerű minden termelőkútra és megfigyelőkútra külön lapot nyitni.  Ennek standard formáját az 1. melléklet xx_termelőkút és yy_megfigyelőkút lapja mutatja.

A regisztrált adatokat, illetve a digitális monitoring naplót az adatszolgáltatás után is meg kell őrizni és külön kérésre továbbítani kell, vagy helyszíni ellenőrzés esetén be kell mutatni.

A beküldött adatokat és a digitális üzemelési naplót a FETIVIZIG évente ellenőrzi, a hiányosságok pótlására felszólítást küld. Az adatok felhasználásával 2 évenként állapotértékelést végez, melynek során ellenőrzi a vízkivételben és a vízszintekben bekövetkező változások összhangját. Valótlan adatok közlése a monitoring és a vízkivétel üzemeltetési engedélyének felülvizsgálatát vonja maga után.

Az üzemeltető saját értékelést is végezhet annak érdekében, hogy a vízkivétel korlátozását kockáztató talajvízszint-változások esetén módosítsa az üzemelési rendet. Az értékelés kritériumai az egyes korlátok részletes leírásánál találhatók, illetve tartalmazza a vagyonkezelői vélemény is.

7. Adatszolgáltatás

A regisztráló berendezés letöltött adatait és a digitális monitoring naplót évente, a következő év február 28-ig kell elküldeni a VIZIG részére.

A vízhozamregisztráló adatainak felhőben történő tárolása esetén biztosítani kell a VIZIG számára a hozzáférést.

A fentiekben ismertetett adattárolási és adatszolgáltatási rend arra a kezdeti időszakra vonatkozik, amíg a VIZIG-en kiépül a távmérők adatainak fogadására alkalmas rendszer. Ennek elindítása után a VIZIG külön tájékoztatást fog kiadni az új rendről.

1. Függelék

Útmutató a vízkivétel hatásterületének meghatározásához

A hatásterületet az új vízkivétel 2 km-es környezetében található, a FETIVIG adatszolgáltatásában megadott összes termelőkút figyelembevételével kell meghatározni. Ebből következik, hogy bővítés esetén nem a növekmény, hanem a kút megnövelt vízkivétele számít.

Tekintve, hogy a hatásterület meghatározásának pontossága alapvetően befolyásolja a megfigyelőkutak helyének kijelölését (és az egymásra hatás vizsgálatokat is), lényeges a megfelelő módszer kiválasztása.

A hatásterület meghatározása egyszerűsített módszerrel

Amennyiben nincs 1 km-nél közelebbi termelőkút és veszélyeztetett FAVÖKO, elfogadhatók egyszerűsített megoldások is. Az egyszerűsített megoldások hidrogeológiai és meteorológiai szempontból homogén viszonyok feltételezésével adják meg a köralakú hatásterület sugarát. Két egyszerű módszert ajánlunk.

Dupuit – Thiem összefüggések alapján

Kötött fedőrétegű területeken, ahol a csapadékból származó lokális utánpótlódás elhanyagolható, és csak az oldalirányból (részben alulról) érkező utánpótlódás vehető figyelembe, a Dupuit- (szabadfelszínű eset) vagy a Thiem- (nyomás alatti eset) összefüggésből indulhatunk ki. Ezeken a területeken általában elfogadható közelítés a nyomás alatti viszonyok feltételezése, ezért a Thiem összefüggést alkalmazhatjuk:

h = hR + Q/(2π·T·365)·ln(r/R), ahol

h [m]: a nyomásszint a kúttól tetszőleges r [m] távolságra, hR [m] a nyomásszint a kúttól R távolságra, Q [m3/év]: az engedélyezett vízmennyiség, T [m2/nap]: transzmisszibilitás

Elkerülendő az (R; hR) peremfeltétel ismeretlenségéből adódó bizonytalanságot, a köralakú hatásterület határaként azt a távolságot tekintsük, ahol a vízszintváltozás intenzitása már elhanyagolható. Ezt a távolságot a hidraulikai gradiens (dh/dr) < 0,001 alapján jelöljük ki, ami azt jelenti, hogy 1 m-en már csak 1 mm-t változik a nyomásszint. A h(r) függvény deriváltjából az ennek megfelelő Ru [m] távolság kiszámítható:

Ru = Q/(2·π·T·365·0,001) = 0,436·Q/T

A számítás megmaradt becsülendő paramétere a transzmisszibilitás, amit a környező kutak rétegsorai és próbaszivattyúzási adatai alapján lehet meghatározni. Ennek hiányában a FETIVIZIG-től lehet igényelni a település területére becsült átlagos szivárgási tényező értékét (FETIVIZIG adatbázis), amit egy m értékkel kell szorozni, ahol m = 1,2·(szűrőzés mélysége - átlagos talajvízállás - várható kútbeli leszívás harmada), vagy egyszerűsítve   m = (szűrőzés mélysége - átlagos talajvízállás).

Csapadékból történő utánpótlódás alapján

A kút környezetére jellemző fedőréteg áteresztő vagy félig áteresztő típusa (homok, illetve homokos iszap/vályog, homokos agyag) valószínűsíti, hogy a csapadékból történő lokális beszivárgás legalább részben fedezi a vízkivétel utánpótlódását. Ha szélső esetben a teljes fedezetet a beszivárgás biztosítja, akkor:

Q = Ru2· π·(0,001·Btvm), ahol

Q [m3/év]: az engedélyezett vízmennyiség, Ru [m]: a hatásterület sugara (ebben az esetben az utánpótlódási területé is), Btvm [mm/év]: a területre jellemző maradó beszivárgás.

A fenti egyenletből:

Ru = (Q/ π·(0,001·Btvm)0,5  =  17,846 (Q/Btvm)0,5

A maradó beszivárgás értékét - a VKGTT2-ben leírtakkal összhangban - az utóbbi 6 évre vonatkozó vízháztartási vizsgálatok alapján lehet meghatározni. Ennek hiányában közelítésként a homokos területre 40 mm/év, míg a homokos iszapos/agyagos területre 20 mm/év vehető figyelembe.

Értékelés

Amint említettük, a kötött fedőrétegű területeken a Thiem összefüggésre alapozott megközelítést, az áteresztő fedőrétegű területeken a lokális beszivárgás alapján történő számítást kell alkalmazni. Ha a fedőréteg típusa nem eldönthető, vagy átmeneti helyzetről van szó, akkor a köralakú hatásterület sugara a két számítás átlaga legyen.

Az egyszerűsített módszerrel meghatározott hatásterületek esetében azonban ellenőrizni kell, hogy a 2 km-es környezetben lévő kutakra hasonló módszerrel számított hatásterülettel nincs-e 10 %-ot meghaladó átfedés. Ha igen, akkor a szomszédos vízkivételt is figyelembe vevő modellezéssel kell megállapítani a hatásterületet.

A hatásterület meghatározása matematikai modellel

A VIZIG előnyben részesíti, illetve bizonyos esetekben megköveteli a matematikai modellezésen alapuló számításokat. Ezek az esetek a következők:

  - a tervezett kúttól 1 km-nél közelebb lévő termelőkút,

  - 1 km-nél távolabbi termelőkutak, de az egyszerű módszerrel számított hatásterületek 10 %-nál nagyobb mértékben átfednek,

  - FAVÖKO 2 km-en belül,

  - változékony hidrogeológiai, illetve területhasználati viszonyok (a homogén környezet feltételezése nem indokolt).

A modellezés „nulladik” lépéseként ki kell alakítani a terület koncepcionális modelljét:

- Lényeges, hogy a modell megfelelően kezelje a környezetével való kapcsolatot (peremfeltételek), az utánpótlódási viszonyokat (csapadékból, felszíni vizekből), a főbb vízkivételi szintek elkülönítését (rétegződés), az indokolt egyszerűsítésekkel és elhanyagolásokkal. Ennek érdekében szükséges:

- a modellterület lehatárolása és a peremfeltételek típusainak meghatározása,

- a hidrogeológiai szempontból számottevő különbségeket mutató rétegek azonosítása és szivárgáshidraulikai jellemzése (vastag kvázi homogén réteg esetén további felosztást indokolhat a markánsan eltérő vízkivételi szintek szétválasztása),

- a területen előforduló felszíni vizek és FAVÖKO élőhelyek azonosítása, a talajvízzel való kapcsolatuk jellemzése,

- a növényzet, talaj és talajvíz viszonyok alapján a beszivárgási és a párolgási többlettel jellemezhető zónák kijelölése, az ezekhez tartozó beszivárgási és párolgási jellemzők leírása,

- a modellezés időszakának meghatározása és indoklása,

- permanens vagy nem-permanens modellezés megválasztása és indoklása (a hatásterület meghatározásához általában megfelel a permanens modellezés),

- validációs és kalibrációs lehetőségek áttekintése.

Ezt követi a koncepcionális modellel összhangban, a feladatnak megfelelő matematikai modell, illetve szoftver kiválasztása. Amennyiben a tervező egyféle modellel rendelkezik, vagy egyféle modell alkalmazásában jártas és a modell nem mindenben felel meg a koncepcionális modell követelményeinek, akkor értékelni és elemezni kell az ebből adódó pontatlanságokat. Ha ezek elfogadhatatlan mértékűek, akkor más modellt kell alkalmazni (beszerzéssel vagy megbízással).

A tényleges modellezés lépései:

- a koncepcionális modellnek megfelelő modell felépítése a szoftver adta lehetőségek szerint,

- a modell paraméterezése (a rétegek szivárgáshidraulikai paraméterei, peremfeltételek számszerű értékei, beszivárgási és párolgási jellemzők, felszíni vizek jellemzői (ha előfordul)),

- a modell validációja vagy kalibrációja (a validáció lehet a vízkivételek nélküli állapot modellezése és a vízszintek, illetve a vízháztartási paraméterek értékelése, a kalibrációra alkalmas szcenáriókat pedig elsősorban a rendelkezésre álló víztermelési és felszín alatti vízszint adatok határozzák meg),

- az első eredmény szcenárió a tervezett kút nélküli, jelenlegi víztermelés szimulációja,

- a második eredmény szcenárió pedig az új tervezett kút figyelembevételével a víztermelés szimulációja,

- az új vízkivétel által okozott depresszió a két szimuláció által számított vízszintek különbsége, és ennek alapján lehet kijelölni az 5 cm-es depresszióhoz tartozó hatásterületet.

A hatásterület meghatározásának záró feladata a meghatározott hatásterület értékelése, a bizonytalanságok bemutatása, illetve a megfigyelőkutak helyének kijelölését támogató ajánlások/következtetések összefoglalása.

Az eredmények bemutatása

A hatásterület meghatározásához felhasznált adatokat, az eredményt és a kapcsolódó leírást a monitoring útmutatóban megadott formában és tartalommal kell bemutatni. Ha a vízkivételhez megfigyelőkutakat (ún. monitoringrendszert) kell kiépíteni, akkor ez a monitoring tervben szerepel, egyébként az általános tervbe kell beépíteni.

Illegális vízkivételek figyelembevétele

A hatásterület kijelölését és később a monitoring adatok értékelését jelentősen befolyásolja a szomszédos területeken működő illegális kutak vízkivétele, vagy az engedélyezettet számottevően meghaladó tényleges vízkivétel.  Amennyiben az igénylőnek erről tudomása van, célszerű feltüntetnie a tervben ezek létezését, feltételezett helyét, illetve beépítenie a számításokba, mert a FETIVIZIG és a vízügyi hatóság csak ebben az esetben tudja ezt a módosító tényezőt figyelembe venni, illetve ez ellen fellépni. Ellenkező esetben a számított hatásterület és az egymásra hatás vizsgálat nem fogja tükrözni a tényleges helyzetet. Következésképpen az ismeretlen vízkivételek hatásának megjelenése a mérési adatokban kizárólag az adott, engedélyezett vízkivétel üzemeltetőjét fogja terheli.