3. sz. melléklet

A vagyonkezelői hozzájárulás kötelező tartalmi elemei

    - Vagyonkezelői hozzájárulás esetén:

- kérelmező neve, címe

- a tervező megnevezése (név, cím), a terv száma, azonosítója

- érintett ingatlan neve, helyrajzi száma és az igénybe vett ingatlan területe;

- műszaki beavatkozás jellemző adatai, a tervezett megoldástól függően:

- Keresztezés esetén:

  - keresztezés módja,

  - keresztezés szelvénye (vízfolyás),

  - keresztezés szelvényében az engedélyes fenékszint, ha van engedélye (mBf),

  - keresztezés szelvényében a mért fenékszint (mBf),

  - keresztezés szelvényében a vezeték szintje (mBf) (függ a keresztezés módjától a jellemező szint)

- Párhuzamos vezetés esetén:

  - párhuzamos vezetés hossza,

  - távolság a vízfolyástól vagy a telekhatártól vagy a vízfolyás partélétől,

  - vezeték szintje (mBf) (függ a keresztezés módjától a jellemező szint),

  - a vízfolyás partélétől számított jogszabályban meghatározott parti sávba épület, műtárgy nem kerülhet.

- Mederkorrekció esetén:

  - hossz,

  - kialakítása, mederparaméterek (fenékszélesség, rézsűhajlás).

- Egyéb előírások:

  - A kivitelezés ideje alatt a mederben érkező vizek károkozás nélküli lefolyását biztosítani kell.

  - A kivitelezés ideje alatt a vízfolyás fenntartási munkáinak végezhetőségét kivitelezőnek biztosítania kell.

  - A kivitelezési munkák során, illetve annak következtében valamint az üzemeltetői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő kivitelezés következtében kialakult mederkárosodások helyreállításáért a vízügyi igazgatóság nem tartozik felelősséggel, annak elvégzése az engedélyes/kivitelező feladata.

  - A munkák befejezése után a környezetet (meder, részű, parti sáv) az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

  - Az építési munkák megkezdését és befejezését is be kell jelenteni a vízügyi igazgatóság illetékes szakaszmérnökségének (cím, területi felügyelő, telefonszám). Az átadás-átvételi eljárásokra a vízügyi igazgatóság képviselőjét meg kell hívni.

  - A kivitelezési munkát a kivitelező csak a vízügyi igazgatóság illetékes szakaszmérnökségen (cím) megrendelt felügyelete mellett végezheti. A munkavégzés tervezett időpontját legalább nyolc nappal korábban, az illetékes Szakaszmérnökségnek (címterületi felügyelő neve és elérhetősége) be kell jelenteni.

  - mennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (e-mail cím, ügyeleti telefon).

  - Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, valamint egy példányban elektronikus formában a műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a vagyonkezelő rendelkezésére kell bocsátani. Egy nyomtatott példányt az illetékes szakaszmérnökség (cím) részére, egy nyomtatott példányt és egy elektronikus példányt a vízügyi igazgatóság (cím) részére kell megküldeni. A megvalósulási tervhez csatolni kell a geodéziai bemérés eredményeit táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOV koordinátáinak feltüntetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott, EOV koordináta helyes, szerkeszthető *.dwg formátumú felmérési helyszínrajzot is.

  - érvényességi idő: 2 év.